# 진동·소음 시험 데이터 자동 분석(RPM 구간 분류·오더 분석) — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-06 |
| 제출자 | 조윤제 |
| 직무·소속 | 제출 자료에 명시되지 않음 (진동·소음(NVH) 시험·분석 업무 담당으로 보임 — (가정)) |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.1 — 수강생 제출 자료 기반 |

제출자는 두 개의 게시물을 올렸습니다. 둘 다 진동·소음 시험 데이터 분석이지만 입력 데이터가 다릅니다(게시물 1은 RPM 정보 없는 시계열, 게시물 2는 Testlab Neo에서 내보낸 RPM별 주파수축 CSV). 그래서 이 문서에서는 과제 A와 과제 B로 나누어 다룹니다.

과제 A — 진동·소음 시계열 데이터 기반 RPM Step 자동 구간 분류 및 NVH 분석 (게시물 1, 2026-09-09)

과제 B — 소음진동 오더 분석 도구 (게시물 2, 2026-09-23)

1차 개발 대상: 과제 B. 이유는 세 가지입니다. ① 입력 형식(Testlab Neo export CSV)이 정해져 있고, 제출자가 초안 HTML과 예시 입력 CSV를 이미 만들어 메일로 보냈다고 적었습니다. ② 주파수축 데이터에 RPM이 이미 들어 있어 RPM 역추정 없이 오더 계산이 가능합니다. ③ 과제 B의 오더 계산·시각화 부분은 과제 A 파이프라인의 마지막 단계(FFT/Order 분석)와 겹치므로, B를 먼저 만들면 A에서 그대로 재사용할 수 있습니다.

## 1. 추진 배경과 현안

### 과제 A — 시계열 RPM Step 자동 구간 분류

진동·소음 시험 시 RPM 센서 데이터 없이 시계열 데이터만 확보되는 경우가 많습니다.

시험은 100 → 휴식 → 200 → 휴식 → 300 RPM과 같이 Step 방식으로 수행됩니다.

현재 절차: 전체 시계열 → 사람이 RPM 구간 확인 → 구간별 데이터 추출 → FFT → 주요 성분 확인 → Order 분석

문제점: RPM 구간과 휴식 구간을 수작업으로 확인·제거하고, RPM별 데이터를 개별 추출하는 동일 작업이 반복됩니다. 그 결과 분석 시간이 늘고 작업자별 결과 편차가 생깁니다.

### 과제 B — 오더 분석 도구

배경: 시험 스펙트럼 데이터를 신속하게 오더 성분으로 분석하고 시각화하려는 것입니다.

현안(가정): 현재는 Testlab Neo에서 내보낸 결과를 엑셀 등에서 따로 가공해 오더별 그래프를 그리고 있을 것으로 보입니다. 실제 현재 방식은 10절에서 확인합니다.

## 2. 목표

최종 목표

진동·소음 시험 데이터를 넣으면 RPM 구간 분류, FFT, 오더 분석, Campbell Diagram, 주요 성분 Summary까지 사람 손을 거치지 않고 같은 기준으로 나오는 분석 도구를 만듭니다(과제 A+B 통합).

1차 개발 목표 (과제 B)

Testlab Neo export CSV(RPM, 채널, 방향, 단위, 진동소음 응답)를 브라우저에 올리면

오더 분석, 피크 추출, 진동소음 에너지 합산을 계산하고

오더별 RPM-진폭 그래프, 스펙트럼 컬러맵, 피크 정보 툴팁으로 보여 주며

결과 CSV와 오류·경고 로그를 저장합니다.

제출자의 초안 HTML을 출발점으로 삼아 기능을 정리·보강합니다.

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| [B] Testlab Neo export 주파수축 CSV — RPM, 채널, 방향, 단위, 진동소음 응답 | CSV | 시험 건별 / 파일 크기·행 수 미확인 | 예시 파일을 메일로 받았다고 기재 — 이번 작성 자료에는 포함되지 않음 |
| [B] 제출자 초안 HTML 도구 | HTML | 1건 | 메일 전달 — 이번 작성 자료에는 포함되지 않음 |
| [A] 진동·소음 시계열 시험 데이터(메타데이터 포함) | 미확인(CSV 또는 측정장비 원본 형식 추정 — (가정)) | 시험 건별 | RPM 센서 데이터 없음 |
| [A] RPM step 정보 | 설정값 | 시험 건별 | start rpm, end rpm, rpm step, rpm tolerance |
| [A] 주파수 분석 정보 | 설정값 | 시험 건별 | sampling rate, fft range, fft line, window, overlap |
| [A] Stable time 정보 | 설정값 | 3sec | 원문 기재값 |
| [A] 오더 분석 정보 | 설정값 | 시험 건별 | order range, major order detection |

제품 사양이 드러나는 시험 결과이므로 외부 AI 서비스로 보내지 않는 구조를 전제로 합니다.

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart TD
  subgraph B[과제 B · 1차 개발]
    B1[Testlab Neo CSV<br/>RPM·채널·방향·단위·응답] --> B2[정리<br/>채널·방향별 분리<br/>형식 검사·경고 로그]
    B2 --> B3[오더 계산<br/>주파수 → 오더]
    B3 --> B4[피크 추출<br/>에너지 합산]
    B4 --> B5[시각화·저장<br/>오더별 RPM-진폭<br/>컬러맵·툴팁<br/>결과 CSV·로그]
  end
  subgraph A[과제 A · 2~3단계]
    A1[시계열 진동·소음] --> A2[주요 주파수 성분 검출]
    A2 --> A3[RPM 역추정·신뢰도]
    A3 --> A4[RPM별 구간 분류<br/>휴식 구간 제거<br/>Stable time 3sec]
    A4 --> A5[RPM별 FFT]
  end
  A5 --> B3

오더는 일반적으로 오더 = 주파수(Hz) × 60 / RPM 으로 계산합니다. 이 도구에서 쓰는 정의(기준 축, 기어비 적용 여부 등)는 제출자와 맞춥니다(10절).

과제 A의 흐름은 제출 원문의 순서(주요 주파수 성분 자동 검출 → 회전 성분/Order 분석 → RPM 역추정 → RPM별 시험구간 자동 분류 → 휴식구간 자동 제거 → RPM별 데이터 자동 추출 → FFT/Order 분석 자동화)를 그대로 따릅니다.

과제 A의 RPM 역추정은 "어느 오더의 성분이 기준이 되는지"(예: 1차 회전 성분)를 알아야 성립합니다(가정). 이 기준을 시험 조건별로 받아야 합니다.

## 5. 주요 기능

### 과제 B — 오더 분석 도구 (1차 개발)

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| CSV 불러오기·형식 검사 | Testlab Neo export CSV 업로드, RPM·채널·방향·단위·응답 컬럼 인식, 빈 값·형식 오류를 경고 로그로 기록 | MVP |
| 채널·방향 선택 | 채널·방향별로 결과를 나누어 보기 | MVP |
| 오더 변환 | 주파수축을 RPM별 오더축으로 변환 | MVP |
| 오더 추적 | 지정한 오더(order range)의 RPM별 진폭 추출 → 오더별 RPM-진폭 그래프 | MVP |
| 피크 추출 | RPM별·오더별 최대 피크(주파수, 오더, 진폭) 목록 | MVP |
| 에너지 합산 | 지정 대역(또는 오더 대역)의 진동소음 에너지 합산 (합산 방식은 제출자 기준 확인 — (가정): 제곱합의 제곱근) | MVP |
| 스펙트럼 컬러맵 | RPM × 주파수(또는 오더) 컬러맵 | MVP |
| 피크 정보 툴팁 | 그래프 위에 마우스를 올리면 RPM·주파수·오더·진폭 표시 | MVP |
| 결과 CSV 저장 | 오더별 결과·피크 목록·에너지 합산 CSV | MVP |
| 오류·경고 로그 저장 | 처리 중 발생한 경고를 텍스트/CSV로 저장 | MVP |
| 단위 변환·dB 표시 | 선형·dB 전환 | 확장 |
| 여러 시험 비교 | 두 개 이상의 CSV를 겹쳐 비교 | 확장 |

### 과제 A — 시계열 RPM Step 자동 분류 (2~3단계)

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 시계열 불러오기 | 시계열·메타데이터 읽기, sampling rate 확인 | 확장 |
| 구간별 짧은 FFT | window·overlap 설정으로 시간에 따른 주파수 변화 계산 | 확장 |
| 주요 주파수 자동 검출 | 시간 구간별 지배 주파수 추적 | 확장 |
| RPM 역추정·신뢰도 | 기준 오더로 RPM 환산, 신뢰도 산출 | 확장 |
| RPM Step 자동 분류 | start/end rpm, rpm step, rpm tolerance 기준으로 구간 배정 | 확장 |
| 휴식 구간 제거·Stable time 적용 | 3sec 안정 구간만 채택 | 확장 |
| RPM별 데이터 추출 | 구간별 시계열 파일 출력 | 확장 |
| RPM별 FFT·오더 결과 | 과제 B 엔진 재사용 | 확장 |
| Campbell Diagram | RPM × 주파수 × 진폭 | 확장 |
| 주요 성분 Summary | RPM별 주요 오더·피크 요약표 | 확장 |

## 6. 기대 산출물

[B] 브라우저 오더 분석 도구(HTML 파일 하나, 제출자 초안 기반 개선판)

[B] 결과 CSV(오더별 RPM-진폭, 피크 목록, 에너지 합산), 오류·경고 로그

[B] 오더별 RPM-진폭 그래프, 스펙트럼 컬러맵 화면

[A] RPM별 진동소음 시계열 데이터, 실제 추정 RPM 및 신뢰도, RPM별 FFT 결과, RPM별 주요 Order 결과, Campbell Diagram, 주요 진동·소음 성분 Summary (원문 Output 그대로)

사용 안내문, 계산식 설명서(오더 정의·에너지 합산 방식)

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 과제에서의 쓰임 |
| --- | --- |
| 코랩(Python) | numpy·scipy로 FFT·오더 계산 검증, 과제 A의 RPM 역추정 알고리즘 시험 (DAY2) |
| 바이브코딩 | 제출자가 이미 초안 HTML을 만든 방식 — 이를 이어서 개선 |
| 생성형 AI | 주요 성분 Summary 문장화(확장, 선택) |
| Dify / Make | 이 과제의 핵심 경로에는 필요하지 않음 |

개발 빌드

과제 B: 설치가 필요 없는 브라우저 정적 웹 도구. CSV 파싱·계산·그래프(Plotly.js 등)를 모두 브라우저 안에서 처리해 시험 데이터가 밖으로 나가지 않게 합니다.

과제 A: 시계열은 sampling rate에 따라 파일이 커질 수 있어(가정) 1차 검증은 코랩(Python)으로 하고, 파일 크기가 허용되면 브라우저 도구에 같은 로직을 옮깁니다. 너무 크면 사내 PC에서 돌리는 Python 스크립트로 제공합니다.

## 8. 개발 단계

1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분 (과제 B)

원문에 입력 컬럼(RPM, 채널, 방향, 단위, 응답)과 출력 3종이 명확하므로 다음을 바로 만들 수 있습니다.

CSV 업로드·형식 검사·경고 로그

주파수 → 오더 변환, 오더별 RPM-진폭 그래프, 스펙트럼 컬러맵, 툴팁

피크 추출, 에너지 합산, 결과 CSV 저장

단, 제출자가 메일로 보낸 초안 HTML과 예시 CSV를 먼저 받아야 실제 컬럼 배치(가로형/세로형)에 맞출 수 있습니다. 받기 전에는 컬럼 배치를 고를 수 있게 만들고 가상 샘플로 검증합니다(가정).

2단계 (과제 A 기초)

시계열 샘플을 받아 코랩에서 구간별 FFT·주요 주파수 검출을 검증

입력 설정값(start/end rpm, rpm step, rpm tolerance, sampling rate, fft range, fft line, window, overlap, Stable time 3sec, order range)을 받는 화면 구성

RPM 역추정과 신뢰도, RPM Step 자동 분류·휴식 구간 제거

3단계 (통합)

과제 A의 RPM별 구간 추출 결과를 과제 B 오더 엔진으로 연결

Campbell Diagram, 주요 진동·소음 성분 Summary 출력

작업자 수작업 결과와 자동 결과를 같은 시험으로 비교해 편차 확인

## 9. 기대 효과

오더 분석·시각화를 파일 하나 올리는 것으로 끝내 시험 결과 검토가 빨라집니다(과제 B).

RPM 구간 확인·휴식 구간 제거·구간별 추출이라는 반복 수작업을 줄입니다(과제 A).

같은 설정값으로 같은 결과가 나오므로, 원문에서 지적한 작업자별 결과 편차가 줄어듭니다.

RPM 센서 없이 확보된 시험 데이터도 RPM별로 분석할 수 있게 됩니다(과제 A).

(원문에 수치 목표가 없어 정량 효과는 적지 않았습니다.)

## 10. 확인 필요 사항

메일로 보냈다는 초안 HTML 파일과 예시 Input CSV — 이번 작성 자료에는 포함되지 않았습니다. 받아야 1단계를 실제 형식에 맞출 수 있습니다.

직무·소속, 주로 다루는 장비(시험 대상 기종·부위)

Testlab Neo CSV의 배치: RPM이 행이고 주파수가 열인 형태인지, 한 행에 (RPM, 주파수, 값)이 있는 형태인지, 채널·방향이 파일 안에 함께 있는지

응답 단위(가속도 g·m/s², 음압 Pa·dB 등)와 dB 기준값

오더 정의: 기준 회전축(엔진, 모터, 펌프 등)과 기어비 적용 여부

에너지 합산 방식(제곱합의 제곱근 여부, 합산 대역 기준)

피크 추출 기준(임계값, 오더당 몇 개)

[A] 시계열 원본 형식(파일 형식, 채널 수, sampling rate, 한 시험의 길이)

[A] RPM 역추정의 기준 성분 — 어느 오더를 기준으로 RPM을 환산하는지

[A] 휴식 구간 판정 기준(진폭 크기 등)과 Stable time 3sec의 적용 위치(구간 시작 후 3sec 제외인지, 3sec 이상 유지된 구간만 채택인지)

현재 분석 1건당 소요시간(효과 측정용)

## 부록. 제출 원문 요약

게시물 1 (2026-09-09) 「진동·소음 시계열 데이터 자동 분석」: 추진 배경, 현 문제점, RPM Step 자동 구간 분류 및 NVH 분석 흐름, Input(시계열·RPM step·주파수 분석·Stable time 3sec·오더 분석 정보) / Output(RPM별 시계열, 추정 RPM·신뢰도, RPM별 FFT·Order, Campbell Diagram, Summary)

게시물 2 (2026-09-23) 「소음진동 오더 분석 도구 개발」: Input(Testlab Neo export 주파수축 CSV), Output 1~3(오더 분석·피크·에너지 합산 / 시각화 / CSV·로그 저장), 초안 HTML·예시 CSV는 메일 전달로 기재

첨부 파일: 패들릿 첨부 없음. 메일로 전달했다는 초안 HTML·예시 CSV는 이번 작성 자료에 포함되지 않음